版本:A  页码:1/4

ROHS

ZPHA003K电流互感器

技术要求

| 变 更 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 标 记 | 变 更 内 容 |  |  |  | 版 本 | 日 期 |  | 资料员 |
| 1 | 无 | 新规制作 |  |  |  | A | 2020-11-28 |  |  |
| 批 准 |  |  | 审 核 | 制样人 | 客户料号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公司料号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

版本:A  页码:3/4

| 客户名称 |  |  |  | 产品描述 |  | EI-28电流互感器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 外形尺寸：（单位：mm） EI2810001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准 | 审 核 |  | 制样人 |  | 客户料号 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公司料号 |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |

版本:A  页码:4/5

| 客户名称 |  |  |  |  |  |  | 产品描述 |  |  | EI-28电流互感器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、绕线顺序： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 序号 | # 绕 组 |  |  | # 线 型 |  |  |  | # 起绕-终绕 |  | # 圈 数 | # 外包胶带 |  | # 备 注 |  |
|  | # 1 | # N1 |  |  | # 2UEW -φ0.11×1P |  |  |  | # 1-3 |  | # 1000TS | # 2TS |  | # 密 绕 |  |
|  | # 2 | # N2 |  |  | # 2UEW -φ1.2×2P |  |  |  | # 4-6 |  | # 1TS |  |  |  |  |
| # 5、电气参数要求： - 电感量与漏感: (1KHz,1.0V) L1-3= 1.0H MIN 2)耐压测试: (AC 50Hz) 初级—次级 ---------------------------------------1.5kV/1mA/60S 初级—磁芯 ------------------------------ --------1.5kV/1mA/60S 次级—磁芯 ---------------------------------------1.5kV/1mA/60S 3)绝缘电阻：(测试DC500V) 初级对次级,初、次级对磁芯之间施加DC500V电压时,绝缘电阻应大于100MΩ. 6、主要材料清单： 序号; 材料名称; 材料型号/规格; 耐温等级; 制造厂商; UL认证号. 1; CORE; SILICON STEEL TYPE：EI28 Z11 0.35mm. 2; BOBBIN; PHENOLIC T375J EI28; 150℃. 3; COPPER WIRE. 4; TAPE. 5; SHIELD. 6; bushing. 7; VARNISH. |
| 批 准 |  |  | 审 核 |  |  | 制样人 |  | 客户料号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公司料号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |